衡水市桃城区工商联电镀厂原场地地块

修复项目修复效果评估报告（报批稿）

# 摘要

衡水市桃城区工商联电镀厂位于衡水市桃城区白庙村北部，厂区占地面积3899.28m2，形状呈梯形。厂址中心坐标：东经115.656214°，北纬37.766418°。企业于1993年筹划建厂，1994年投入生产，由于环保手续不齐全，于1994~1998年处于停产状态，1998年1月恢复生产。厂区于2002年重新建设，主要生产车间从北部区域调整至南侧，至2012年停产。企业主要进行镀锌、镀镍、镀铜和镀铬处理，同时部分车间出租。电镀厂部分土壤于2018年9月27日-2018年10月12日进行了开挖，确定地块内挖掘的土壤转移至科技创新总部基地项目东南角，距离原厂区240m左右，挖掘土方数为1700m3左右（以下简称“堆土区”）。地块内建构筑物及生产设备均已拆除，产品及原厂房已搬迁，电镀生产区域存在一个1200m2的1.3-2.0m深的基坑。

《工商联电镀厂原场地地块土壤污染状况详细调查报告》和《衡水市桃城区工商联电镀厂原场地地块土壤污染状况风险评估报告》（以下简称“风险评估报告”），分别于2020年9月29日、2020年10月28日通过专家评审，根据调查结论可知，地块内土壤、堆土区土壤中六价铬超标，地下水中六价铬、硼和氯化物超标。

根据已备案的《风险评估报告》，地块内土壤和堆土区土壤中六价铬存在人体健康风险，需要进行风险管控和修复；地下水中六价铬、硼和氯化物无暴露途径，不存在人体健康风险。地块内修复土方量为5022.8m3，堆土区修复土方量为1700m3，土壤中六价铬的修复目标值选择GB36600-2018中第二类用地筛选值5.7mg/kg。地块内普遍存在地下水六价铬污染，由于无暴露途径，不存在人体健康风险。

根据《修复技术方案》，地块内污染区和地块外土堆区域需修复的六价铬污染土壤共6722.8m3，采用化学还原+阻隔填埋的方式进行修复和管控，修复完成且检测合格后回填至阻隔填埋区；土堆下方300m2范围内0～3.0m土壤虽然未超过（GB36600-2018）二类用地筛选值，但是超过一类用地筛选值，该部分土壤不能随意开挖转运至其他用地区域（以下简称“限制出场土”）；本地块六价铬地下水无健康风险，但考虑环境风险，且基坑开挖过程需进行降水，结合施工降水对抽出的污染地下水进行了治理，治理标准选择《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅳ类标准0.1mg/L。地下水治理量约450～750m3。

2021年5月，中土大地国际建筑设计有限公司和世清环境科技（河北）有限公司完成本工程修复工作。2022年1月，修复效果评估单位（四川锦美环保股份有限公司）完成效果评估工作。根据效果评估检测结果，修复区和堆土区污染土清挖范围和深度全部合格，修复后土壤治理全部合格，修复后土壤阻隔填埋施工和风险管控效果合格，地下水抽出处理效果合格。

我单位根据相关法律法规、政策与技术规范、以及相关技术资料等要求，在修复项目实施中及完成后，通过资料审核、现场踏勘、人员访谈、现场采样及实验室分析结果等，判定该地块治理修复符合相关评估标准及环境管理要求，并编制完成了《衡水市桃城区工商联电镀厂原场地地块修复项目修复效果评估报告》。

2022年3月10日，受河北省生态环境厅和河北省自然资源厅委托，河北省生态环境科学研究院以视频会议形式组织召开了《衡水市桃城区工商联电镀厂原场地地块修复项目修复效果评估报告》（简称“效果评估报告”）专家评审会。会后我单位根据专家评审意见对报告进行了修改和完善。

# 结论

通过对修复施工单位提供的竣工报告、环境监理单位提供的环境监理工作报告，以及我单位修复效果评估结果，并结合现场踏勘情况，得出该修复工程修复效果评估结论如下：

1、该修复施工单位依据《衡水市桃城区工商联电镀厂原场地地块修复技术方案》，对该地块目标污染物、修复范围、修复土方量、处理地下水方量，依据规定的修复工艺和技术要求，完成了该地块修复治理工作。

2、施工期间，通过对环境要素的识别，在水环境、大气环境、噪声环境、固体废物环境方面，施工单位开展有针对性的环保控制措施，施工过程中的环保设施健全，环保措施落实到位，二次污染防治措施有效，满足方案中规定的管理要求，有效地降低了施工过程中的环境影响。

3、修复实施过程中，环境监理单位能够依据相关法律法规和技术导则要求，开展环境监理工作，有效保障了项目实施过程中工程量的完成、安全文明施工，有效控制了土壤修复过程中对周边环境的影响。

4、依据我单位的效果评估检测结果，基坑土壤、修复后土壤、非污染土壤、二次污染监测土壤、地下水抽出处理后样品中目标污染物的浓度均达到《衡水市桃城区工商联电镀厂原场地地块修复技术方案》中提出的修复目标值。地下水影响监测井地下水中六价铬浓度前期逐渐降低，后期逐渐呈现稳态，说明止水帷幕周边地下水未受到本修复工程的影响。修复后土壤阻隔填埋区监测井地下水中六价铬持续稳定达标，达到了风险管控效果。本项目地块满足规划用途，地块可安全利用，建议移出《河北省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》。